Настройка роутера NETIS - PPPoE

ШАГ 1: Вход в панель управления роутером

- Включите роутер и дождитесь, когда загорятся/перестанут мигать индикаторы.

- На подключенном компьютере откройте любой браузер (Chrome, Firefox, Edge и т.д.).

- В адресной строке введите один из адресов (указан на наклейке на днище роутера):

- http://192.168.1.1

- http://netis.cc

Далее выбираем режим работы маршрутизатора «Режим Маршрутизатора»

Шаг 2. На след. шаге выбираем тип подключения PPPoE и заполняем Логин и Пароль абонента

Шаг 3. Настройка Wi-Fi.
Убираем галочку «Установить пароль Wi-Fi в качестве пароля администратора маршрутизатора».
Пишем, как будет называться сеть WiFi и придумываем пароль на WiFi и пароль Администратора.

Шаг 4. Сохраняем настройки и проверяем доступ в интернет. 
Галочка показывает, что установлено соединение:

Состояние, когда соединение не установлено:

Настройка удаленного доступа.

Переходим на вкладку «Опции» и выбираем «Удаленный доступ»

Устанавливаем галочки Интернет перед HTTPS и HTTP и меняем значения для HTTPS = 8443 для HTTP = 8080 и сохраняем настройки.

Обновление прошивки

Для обновления прошивки необходимо в меню выбрать вкладку «Инструменты» и выбрать пункт «Перепрошивка»

Проверяем версию прошивки

Проверяем, какая сейчас актуальная версия на официально сайте (https://www.netisru.com/support)

Видим что есть более актуальная и скачиваем его на устройство.

Выбираем файл, и нажимаем Ок

Соглашаемся с условиями 

Ждем окончания обновления и перезагрузки

Обновление установлено